| Ügyiratszám: 3878-2/2009. (20300/2008.) Válaszában szíveskedjen iktatószámunkra hivatkozni. |  | - OMYA Hungária Mészkőfeldolgozó Kft. Felnémeti Bányaüzem és Őrlőmű környezetvédelmi működési engedélye |
| --- | --- | --- |
| - Dányi Bernadett Mohácsi Magdolna Miskolc, 2009. március 23. | ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság Miskolc, Mindszent tér 4. Levélcím: 3501 Miskolc, Pf. 379 Telefon: (46) 517-300 Telefax: (46) 517-399 Magyar Államkincstár: 10027006-01711868-00000000 |  |

Ügyfélfogadás:	Hétfő: 8-12 óra	Szerda: 8-12, 13-16 óra	Péntek: 8-12 óra

Kedden és Csütörtökön az ügyfélfogadás szünetel.

H A T Á R O Z A T

- Az OMYA Hungária Mészkőfeldolgozó Kft. (3300 Eger, Lesrét u. 71.) (KÜJ: 100 218 040) által az „Eger III.-mészkő” védőnevű bányatelken üzemeltetett Felnémeti mészkőbánya és Őrlőmű (KTJ: 100 355 380) működésére vonatkozó környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt az abban foglaltak alapján

jóváhagyom,

és egyidejűleg az

OMYA Hungária Mészkőfeldolgozó Kft. (3300 Eger, Lesrét u. 71.) részére a Felnémeti mészkőbánya és Őrlőmű üzemeltetéséhez a

környezetvédelmi működési engedélyt

a határozat rendelkező részének II. pontjában felsorolt előírások betartása mellett

jelen határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 évig

megadom.

Az engedélyezett kitermelési mennyiség: 1000 kt/év (meddő és haszonanyag).

- Az engedélyezett tevékenység és létesítmény ismertetése a felülvizsgálati dokumentáció alapján

A Felnémeti mészkőbánya Heves megyében, Eger város északi, külterületi részén helyezkedik el, a 25. számú főközlekedési út és a Felsőtárkányra vezető 252. számú közlekedési út közötti területen. A bánya a 252 számú közútról leágazó 25103. számú ún. Bervai útról közelíthető meg. Az út 1,7 km szelvényénél ágazik le a bánya üzemi útja, amely a +250 mBf szinten kialakított üzemterületre, majd innen a +380-500 mBf szinten művelés alatt álló fejtési területre vezet. A bánya alsó szintjét a Berva-völgyben haladó normál nyomtávú iparvágány köti a vasúti hálózathoz.

A bányához legközelebbi lakott településrész K-i, illetve DK-i irányban kb. 1 km-re Felsőtárkányon található.

A bányatelket erdő övezi, amely az Egererdő Zrt. kezelésében van. A bánya tágabb környezetében egy finomszerelvénygyár, egy dohánygyár, egy néhány épületből álló lakótelep, illetve elszórtan hétvégi házak találhatók.

A bányászati jog gyakorlója: az OMYA Hungária Mészkőfeldolgozó Kft. (3300 Eger, Lesrét u. 71.).

A bányatelek törésponti EOV rendszer koordinátái és ezek Balti magassági rendszerben mért adatai az alábbiak:

| Psz. | Y | X | Z | Psz. | Y | X | Z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 750216,00 | 293980,00 | 371,00 | 21. | 750345,00 | 293369,00 | 328,00 |
| 2. | 750317,00 | 293710,00 | 343,00 | 22. | 750409,00 | 293628,00 | 321,00 |
| 3. | 750282,00 | 293483,00 | 353,00 | 23. | 750730,00 | 293738,00 | 295,00 |
| 4. | 749846,78 | 292931,34 | 357,00 | 24. | 750843,00 | 293886,00 | 256,00 |
| 5. | 749710,46 | 293116,38 | 392,00 | 25. | 750881,00 | 293884,00 | 256,00 |
| 6. | 749525,48 | 293164,39 | 408,00 | 26. | 751011,00 | 293901,00 | 242,00 |
| 7. | 749575,48 | 293261,38 | 415,00 | 27. | 751034,00 | 293964,00 | 252,00 |
| 8. | 749365,52 | 293556,39 | 476,00 | 28. | 750913,00 | 294058,00 | 257,00 |
| 9. | 749031,55 | 293683,41 | 497,00 | 29. | 750928,00 | 294125,00 | 262,00 |
| 10. | 749037,58 | 294046,39 | 507,00 | 30. | 750861,00 | 294244,00 | 265,00 |
| 11. | 748847,59 | 294029,41 | 468,00 | 31. | 750677,00 | 294258,00 | 299,00 |
| 12. | 748007,58 | 293377,51 | 287,00 | 32. | 750552,00 | 294243,00 | 324,00 |
| 13. | 748067,55 | 292959,53 | 256,00 | 33. | 750403,00 | 294385,00 | 357,00 |
| 14. | 748063,51 | 292601,56 | 307,00 | 34. | 750320,00 | 294240,00 | 371,00 |
| 15. | 748525,43 | 292066,53 | 288,00 | 35. | 750326,00 | 294198,00 | 371,00 |
| 16. | 748874,32 | 291796,56 | 215,00 | 36. | 750216,00 | 294147,00 | 325,00 |
| 17. | 748922,63 | 291769,58 | 225,00 | 37. | 750231,00 | 294092,00 | 355,00 |
| 18. | 748944,69 | 291787,17 | 228,00 | 38. | 750215,00 | 294071,00 | 370,00 |
| 19. | 749018,89 | 291824,93 | 241,00 | 39. | 750244,00 | 294032,00 | 346,00 |
| 20. | 749910,78 | 292851,66 | 336,00 |  |  |  |  |

Az „Eger III.-mészkő” védőnevű bányatelek területe 2,988 km2.

Alaplapja: +250,0 mBf.

Fedőlapja: +509,0 mBf.

Az ásványi nyersanyag: tömör mészkő.

A bánya megnevezése: Felnémeti mészkőbánya.

A bányatelek Eger (Felnémet városrész) és Felsőtárkány külterületi ingatlanjait érinti:

Eger-Felnémet: 059/1, 2, 3; 061/1, 2; 062; 068/1, 3, 5; 069; 070; 071; 072/3; 073; 074/2; 075; 076; 077/3, 4, 5, 6, 7; 089; 090; 091; 092; 093; 094; 095/4 hrsz.

Felsőtárkány: 025; 026/1, 2; 027/1, 2; 028; 029/1; 031/7; 032; 033/4; 036 hrsz.

A 2007. évben a bányatelek területén nyilvántartott ásványvagyon-készlet:

| Kategória | Földtani [kt] | Műrevaló [kt] | Pillérben lekötött [kt] | Termelési veszteség [kt] | Kitermelhető [kt] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | 131.183 | 110.502 | 16.680 | 13.260 | 97.242 |
| C1 | 88.944 | 86.146 | 16.894 | 10.338 | 75.808 |
| C2 | 117.281 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 337.408 | 196.648 | 33.574 | 23.598 | 173.050 |

A bányatelek területén végzett bányászati tevékenység a mészkőbányászat, és az ahhoz kapcsolódó ásvány-előkészítés (törés, őrlés, osztályozás).

A bányászati tevékenység munkafolyamatai: kőzetjövesztés robbantással (szükség esetén batározás); rakodás, szállítás; törés; őrlés; osztályozás; késztermék csomagolás, rakodás, szállítás; segédfolyamatok.

Bányaművelés

A leművelést a bányatelek nyugati részén, észak felöl a 9, 10, 11 jelű töréspontok által határolt területen, a +380 mBf és +475 mBf szintek között folytatják.

A bányában kizárólag a nappali időszakban történik munkavégzés.

Letakarítás

A fedőréteg a felső szinteken néhány cm, a lejtők alsó harmadában 1-3 méter. Az elmúlt években nem volt fedőréteg letakarítás, ezért a fejtés olyan humuszréteget nem érintett, amelynek a megőrzéséről gondoskodni kellett volna.

A későbbiekben a letakarítandó humuszt a felhagyott bányatérségek, meddőhányók rekultivációjához kívánják felhasználni.

Jövesztés

A jövesztés fúrás-robbantással történik. A külfejtés szintenként felülről lefelé haladva, bővítéses rendszerben, egyidejűleg több szintet is művelve történik, 12-25 méter közötti szintmagasságot tartva. A szintek rézsűinek maximális dőlésszöge 70°. A felhagyott bányafalak dőlésszöge 65°±3°. A bányaudvar minimális szélessége a falmagassággal azonos.

Az egy- vagy kétsoros, nagyátmérőjű (90-100 mm), oszlopos robbantólyukakat BÖHLER típusú önjáró, porfogó ciklonnal felszerelt fúrógéppel, túlfúrással készítik elő.

A robbantás NTR 2000-es vagy NTR 4000-es típusú robbantógéppel, ANDÓ Prill robbanóanyaggal, PERMON 10 indítótöltettel, DEM-S időzített gyutacs felhasználásával történik. Az évente felhasznált robbanóanyag mennyiség, az 1 Mt-ás teljes jövesztett kőzetmennyiség alapján, 150 t. Robbantást kizárólag a bányatelek határától 500 m-re végeznek.

A lerobbantott kőzetből a nagyobb tömbök utólagos aprítását (batározását) egy LIEBHERR 964 típusú lánctalpas rakodógép végzi acélgolyóval.

A jövesztett készlet rakodása lánctalpas, forgó felsővázas rakodógéppel és homlokrakodóval történik.

Szállítás, deponálás

A bánya belső szállítását 4-5 db dömper végzi. A belső szállítás során történik a jövesztett kőzet szállítása a +380 mBf-i szinten lévő törőhöz, a meddőanyag mozgatása a +420 mBf szinten lévő északi meddőhányóhoz, illetve az osztályozott anyagok depóra történő szállítása. A bányaüzem területén a szállítást alvállalkozó végzi.

A hányóképzés a bányatelek területén ledöntéssel folyik. A meddőhányók rézsűszöge 40°, a generálrézsű 22°, a maximális szintmagasság 20 m, a minimális szintszélesség 10 m.

Ásvány-előkészítés, késztermék előállítás, kiszállítás

Törés, őrlés, osztályozás

Az őrlőmű a bányában kitermelt mészkövet dolgozza fel, amelyhez segédanyagot nem használnak. Az őrlőmű a +250 mBf szinten üzemel. Az őrlőüzemben három műszakos munkarendben dolgoznak.

A bányából a szállítójárművek a döntőgaratra szállítanak, ahonnan mozgókocsis adagolóval továbbítják a kőzetet egy vibrátoros osztályozóra. A döntőgarat tárolókapacitása 40 tonna. Az adagoló maximális teljesítménye 4000 t/h. A rezgő szita (vibrátor) két síklappal van ellátva.

A >200 mm-es szemek a felső szitáról az előtörőként üzemelő pofás törőre kerülnek.

Az alsó szita áthullása (<35 mm) meddős anyagként egy szállítószalagon elszállításra kerül egy 78 m3 térfogatú tároló bunkerbe, ahonnan a +360 mBf-i szintről gépkocsival elszállítható.

A 35-200 mm-es frakció közvetlenül a 12 m hosszú kiszállító szalagra kerül, mely az előtörő anyagát is fogadja, és az anyagot egy 40 m hosszú felhordó szalagra adja át, amely az előtört kőzetanyagot tároló, kb. 100 kt kapacitású depótérre szórja le az anyagot. A deponáló tér alsó felületén két gravitációs adagoló nyíláson keresztül kerül az anyag az alagútban futó szállítószalagra, amely szalaghídon az őrlőmű legfelső szintjére jut.

Az őrlőmű a zömmel 90 µm alatti frakció mellett darabos követ is értékesít 65-110 mm és 0-50 mm frakcióban.

Ennek a két frakciónak az előállítása érdekében a szalag végén két irányban lehet az anyagot továbbítani: egy darabos kő osztályozóra vagy egy 20 m3-es közbenső tároló silóra.

A darabos kő osztályozása három síkszitával szerelt rezgőszitával történik, amelyről a 110 mm-es és az 50-65 mm-es frakció a közbenső tárolóba jut. A két kereskedelmi frakció igény szerint, a kihordó szalagokon a +250 mBf szinten lévő depókra szállítható, vagy az őrlési vonalra kerül.

A nagyobb szemnagyságú frakció a közbenső tárolóba, a kisebb a malom készletező silóiba kerül.

A 20 m3-es közbenső tároló silóból az anyag egy utántörőnek nevezett röpítőtörőbe kerül, ahol 60 mm alá törik.

Az utántört kő 2 db 500 m3-es silóban tárolható, ahonnan vibrátoros adagolókkal és szállítószalagokon a görgős malomra kerül feladásra.

A görgős malomban előállított őrlemény (90 µm alatti szemcsék) a malomból a késztermék silókba kerül.

A görgős malomban az anyagot szükség esetén földgázégővel előmelegítik.

A malom feletti osztályozóról a malomba visszakerülő 90 µm-nél durvább szemcseméretű őrlemény egy támolygó szitasor beépítésével tovább osztályozható, így további termékek keletkeznek.

Az őrlőmű termelési kapacitása:

| - mészkőliszt | 740 | kt/év |
| --- | --- | --- |
| - zúzalék | 40 | kt/év |
| - darabos kő | 25 | kt/év |
| - talajjavító mészkőőrlemény | 150 | kt/év |

A 2500 m3-es késztermék silókból adagolókon keresztül történik a vasúti, illetve a közúti tartálykocsik töltése.

A jellemző termékek:

| - 0-90 | µm | mészkőliszt hőerőműi felhasználásra, aszfalt és beton töltőanyag, takarmányliszt; |
| --- | --- | --- |
| - 0-0,3 | mm | talajjavító mészkőpor; |
| - 0,2-0,8 | mm | üvegipari mészkőőrlemény; |
| - 0,8-2 | mm | betonadalék; |
| - 0-55 | mm | útalapkő; |
| - 60-110 | mm | cukoripari mészkő; |
| - >50 | mm | nyers mészkő építési célra. |

A 2003-2007. év termelési adatait az alábbi táblázat foglalja össze:

| Időszak [év] | Összes termelés [t] | Ebből meddő termelés [t] | Késztermék [t] |
| --- | --- | --- | --- |
| 2003 | 818,672 | 139,353 | 604,801 |
| 2004 | 792,353 | 76,140 | 670,940 |
| 2005 | 819,838 | 96,060 | 773,850 |
| 2006 | 962,770 | 140,839 | 668,462 |
| 2007 | 978,284 | 192,960 | 536,605 |

Kiszállítás

A késztermék kiszállítása vasúton és közúton történik. A közúti szállítás történhet közvetlenül a bányából, a darabos frakciók tárolóteréről, tartálykocsikban az őrlemény töltőhelyéről, illetve csomagolt állapotban az őrlőmű rakteréről.

A bányaüzemben alkalmazott gépek, eszközök

A bányaművelés termelő gépei

- 1 db BÖHLER BPI-119 típusú lánctalpas fúrógép

- 1 db BÖHLER TC-111 típusú lánctalpas fúrógép

- 1 db CATERPILLAR 980 G típusú gumikerekes homlokrakodó

- 1 db CATERPILLAR 928 típusú gumikerekes homlokrakodó

- 1 db LIEBHERR 964 típusú lánctalpas rakodógép (acélgolyóval)

Bányabeli szállítóeszközök

- 2 db EUCLID R32

- 3 db FAUN

- 2 db VOLVO dömper

Egyéb eszközök

- 1 db terepjáró gépkocsi diesel üzemanyag szállító tartállyal kiegészítve

- 1 db EXTEC gyártmányú lánctalpas önjáró rosta

- 2 db feladógarat

- 1 db előtörő berendezés

- meddős anyag tároló siló

- előtört kenőanyag depótér és adagoló

- szállítószalagok (1200 mm szalagszélesség)

Termelőrészleg létesítményei

- robbanóanyag raktár

- karbantartó műhely és géptér

- gépkocsi mosó

- szállítóhíd (a bánya és az őrlőmű között)

Az ásvány-előkészítés létesítményei

- őrlőmű

- kihordószalagok, depótér (zúzott és darabos kő részére)

- hídmérleg, aszfaltozott utak

- konténeres üzemanyagtöltő állomás

- zsákoló és késztermék raktár, alkatrész raktár, nagy gépraktár

A tevékenység környezeti hatásai, hatásterülete:

Víz:

A vízigény ellátása hálózaton keresztül történik. A bányaüzemben kialakított gépkocsimosóhoz kapcsolódóan iszap- és olajfogó műtárgyak kerültek beépítésre, melyeken keresztül a tisztított vizet a kommunális csatornahálózatba mint befogadóba vezetik.

A kommunális vízhasználat évente kb. 900 m3, amely a gépkocsimosó üzembeállításával további 120 m3/év növekedést jelent.

A tűzivíz igény biztosítására 3 db földfeletti tűzcsap és 2 x 100 m3 nagyságú tűzivíz tározó áll rendelkezésre. A locsoláshoz az üzem 7 m mély ásott kútjához tartozó 5 m3-es, talajba süllyesztett víztartályból nyerik a vizet.

A bányagépek (3 db lánctalpas berendezés) üzemanyaggal való ellátása egy terepjáró gépjármű zárt műanyag tartályából, szivattyúval történik. A csatlakoztatási pontokon csepegést felfogó edényt használnak.

A bánya nyugati oldalánál folyik észak-déli irányban a Berva-patak, melynek a bányaudvaron vezető szakaszát 1,5 m átmérőjű zárt csővezetékben, majd betonelemekkel bélelt mederben vezetik tovább az üzemi út mentén.

A csapadékvíz összegyűjtésére kiépített hálózat áll rendelkezésre. A parkoló és környezetének csapadékvize egy önálló olajfogó műtárgyon keresztül kerül a befogadóba.

A gumikerekes járművek üzemanyaggal való ellátására egy föld feletti, betontálcán kialakított, fekvőhengeres, kettősfalú acéltartály szolgál. A tárolt üzemanyag gázolaj. A betontálcán összefogott csapadékvíz egy olajfogó műtárgyon keresztül kerül a befogadóba.

A műtárgyakon elvezetett csapadékvíz befogadója a Berva-patak.

A Kft. a felszíni víz minőségének ellenőrzésére mintavételezést végez a Berva-patakból az üzem feletti és alatti szakaszánál; illetve további vízminőségi vizsgálatot végez az olajszűrő és olajfogó műtárgyak előtt és után.

A bányatelek által lehatárolt terület, szennyeződés érzékenységi besorolás alapján, „kiemelten érzékeny” területen, az Egri karsztforrások és vízműkutak védelmére lehatárolásra tervezett védőidomon belül, az Eger-Almári vízműkutak 5 éves elérési idejű utánpótlódási területén helyezkedik el. A bányatelek területén a nyugalmi karsztvízszint +200-225 mBf található.

A felszín alatti víz minőségének megfigyelésére az üzem környezetében 6 db kút szolgál (BE-1 és BE-2 termelő kutak; BEF-1 és BEF-2 figyelőkutak; AF-5 és AF-13 karsztvíz figyelőkutak).

A termelő, illetve megfigyelő kutakban mért magas nitrát és ammónia koncentrációk eredete nem egyértelmű.

Az üzemben végzett robbantás során, az esetlegesen visszamaradó robbanóanyag felszín alatti vizekre gyakorolt káros hatását nagy biztonsággal kizárta az MTA Környezetanalitikai Laboratóriuma által elvégzett izotópos vizsgálat.

A havária jellegű szennyezések megszüntetését kárelhárítási terv alapján végzik.

Zaj:

A bányászati tevékenység zajterhelését egyrészt a bányában folyó tevékenységek (fúrás, robbantás, rakodás, szállítás, előtörés), másrészt az őrlőműben folyó tevékenységek (szállítás, törés, osztályozás, őrlés, rakodás, kiszállítás) határozzák meg. A bányatelek határain kívül jelentős zajterhelés nincs.

Az elmúlt öt évben zajjal kapcsolatos panasz, bejelentés nem volt, határérték túllépés nem történt.

A tevékenység zajhatását jelentősen csökkentik a magas bányafalak, valamint az összefüggő erdőterület.

A kiszállítástól származó közlekedési zaj az ipari út mentén a megengedett érték alatt marad, a távolabbi szállítási útvonalakon alig érzékelhető növekedést eredményez.

Levegő:

Levegőterhelést okozó munkafolyamatok: kőzetrobbantás, rakodás, szállítás, előtörés, őrlés, késztermék csomagolás, rakodás, termék kiszállítás.

A robbantás, rakodás, szállítás során kibocsátott szennyezőanyagok (gázok, por) koncentrációértékei már a bányatelken belül határérték alá csökkennek.

A robbantás során a kisebb porszemcsék (melyeknek mennyisége kevesebb, mint a teljes pormennyiség 10%-a) déli irányban 1-3 km-re is eljuthatnak. A robbantás után 500 m távolságban, 200 s időegység alatt kialakuló maximális NOx koncentráció 100 µg/m3. A szálló por koncentrációja az 50 µm szemcsenagyság esetén 625 m távolságban, 250 s-os időpillanatban 23 µg/m3, 10 µm szemcsenagyság esetén kb. 1500 m-nél 20 µg/m3.

A bányaterületen a szállítás legfeljebb 166 jármű/nap gépjárműforgalommal jár. A szállítás során viszonylag magas a porképződés. A 15-20 µm-es szemcsék a járműelhaladás után 2 percen belül 100-250 m-en belül, a 10 µm-en felüli szemcsék 250-500 m-en belül leülepednek. A diffúz kiporzás ellen locsolással védekeznek.

A technológiai sor az előosztályozástól kezdve porelszívással van ellátva. Az elszívott por visszajut a technológiai rendszerbe, azaz szilárd hulladék ebből nem keletkezik. Valamennyi szűrő zsákos rendszerű, és több pontforráson keresztül jut a tisztított levegő a szabadba.

A bányaüzemben 7 db nyilvántartott légszennyező pontforrás van.

A bánya területén, a bedöntő garat utáni előosztályozóból kikerülő meddős anyagot elszállító szállítószalag feladási pontján a porszűrőn leválasztott anyagot visszajuttatják a technológiai rendszerbe, a tisztított levegő pedig a P5 pontforráson keresztül távozik.

Az őrlés zárt rendszerben történik. A termelési folyamat nyitott elemein porelszívást végeznek.

A P3 és P6 jelű zsákos porszűrők az 1-es és 2-es malom feladási rendszerének 5-5 pontjáról elszívott levegőből választják le a mészkőport, amely visszakerül a malom feladó szalagjára. A porszűrőkön megtisztított levegő pedig a ventilátorokon keresztül távozik.

A malmokból kikerülő őrölt mészkőliszt leválasztását szintén porszűrők végzik. Az 1-es és 2-es malomból a mészkőpor elszívással jut a nagyfelületű és nagy teljesítményű porszűrőre, ahonnan a késztermék a tároló silókba kerül, a méreten felüli szemcsék zárt körforgalomban visszajutnak a malomba. Az elszívott levegő ventilátorokon keresztül a P1 és P7 pontforráson távozik, a malom fűtését, az anyag szárítását szolgáló gázégők égéstermékével együtt.

A csigás szállítóberendezések és az elevátorok kapcsolódási helyeinél, a silók feladási pontjainál és a kiszállító eszközök töltési pontjainál található elszívási pontokat egyesítő rendszeren keresztül tisztított levegő a P2 pontforráson távozik.

Az őrlőműbe érkező szállítószalagtól a malom feladó silókig terjedő technológiai szakaszon elszívott, porszűrőn leválasztott levegőt a P4 pontforrás vezeti ki a szabadba. A porszűrőn leválasztott anyag a malom feladó silóba kerül vissza.

Az üzemi pontforrásokat összesítő táblázat

| Pontforrás | Megnevezés | Hely |
| --- | --- | --- |
| P1 | 1. malom porszűrő kéménye | őrlőmű |
| P2 | Késztermék portalanító rendszer kürtője | őrlőmű |
| P3 | 1. malom feladás portalanító rendszer | őrlőmű |
| P4 | Utántörő portalanító rendszer kürtője | őrlőmű |
| P5 | Előtörő portalanító rendszer kürtője | bánya |
| P6 | 2. malom feladás portalanító kürtője | őrlőmű |
| P7 | 2. malom porszűrő kéménye | őrlőmű |

Az átlagos légfogyasztás számított értéke műszakonként 456.399 m3.

A pontforrások kibocsátását rendszeresen méréssel ellenőrzik.

Az őrlőmű üzembe helyezését követően 2001. évtől két alkalommal történt határértéket meghaladó szennyezőanyag kibocsátás.

A P1 kéményen, illetve a P4 forrásnál a leválasztó berendezések meghibásodása, illetve a porszűrő zsákok sérülése okozott határérték túllépést. A határérték túllépések miatt intézkedéseket hoztak (porszűrő zsákok cseréje, javítása), melyek megfelelőségét az intézkedéseket következő ellenőrző mérések igazolták.

A 7 pontforrás együttes hatását vizsgálva, a legkedvezőtlenebb esetet feltételezve, a legnagyobb koncentráció értéke a P1 forrástól 300 m-re 3,6 µg/m3 számított porkoncentráció, amely az éves megengedett határérték 10%-át sem éri el.

A bánya körüli fás növénytakaró jelentős mértékben megakadályozza a szálló por terjedését.

Hulladék:

A bányában mind a veszélyes, mind a nem veszélyes hulladékokat szelektíven gyűjtik. Az üzemben keletkezett hulladékok összmennyisége 11 t, amelyből a veszélyes hulladék mennyisége 6 t.

Az elmúlt öt évben a bányászati tevékenységhez kapcsolódóan különleges kezelést igénylő veszélyes hulladék (EWC 14 06 03*; 13 02 05*; 15 02 02 *; 16 06 01*; 17 03 01*), különleges kezelést nem igénylő termelési hulladék (EWC 01 03 99; 16 01 17; 17 01 07) és kommunális hulladék keletkezett.

A keletkező hulladékok elszállítását az arra feljogosított engedéllyel rendelkező szervezetek végzik.

Élővilág:

A bánya a HUBN10003 Bükk-hegység és peremterületei madárvédelmi terület szélén helyezkedik el. A bánya területét erdő övezi.

A bánya körüli élőhelyek élővilága relatíve jó állapotban maradt meg, számos természetvédelmi szempontból értékes faj élőhelye.

A termelés közben erdőtelepítésre alkalmas területeket hagynak fel. A meddőhányókat önbeálló rézsűszöggel alakították ki, amely a növényzet megtelepedésére alkalmas.

A bánya környezetében a természetes növényközösségek fajai dominálnak, a meddőhányók vegetációjában magas a zavarástűrő növényfajok és a gyomok aránya.

- Előírások:

- Az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség előírásai:

Működés idejére:

Vízvédelmi-vízgazdálkodási szempontból:

- Biztosítani kell a mészkőkitermelő bánya- és feldolgozó őrlőüzem működésének terv- és jogszerűségét. A művelési terület lefedése, az ásványi nyersanyag készletek leművelése, feldolgozása csak jogerős környezetvédelmi működési engedély, valamint aktuális állapotot tükröző, jogerős vízjogi üzemeltetési engedélyek birtokában, illetve jogszabályokban előírt adatszolgáltatások teljesítésével végezhető.

- A sérülékeny vízbázis védelme érdekében, a bányához tartozó létesítmények üzemeltetése során a technológiai fegyelmet maradéktalanul be kell tartani, a felszín alatti vizek szennyeződésének elkerülése érdekében.

- A karsztvízbázis védelme érdekében a mészkőkitermelés +300,0 mBf szintig végezhető.

- Az esetlegesen bekövetkező szennyezéseket – az ÉVIZIG által H-10082-5/2001. számon és a Felügyelőség által 9761-2/2000. számon elfogadott üzemi kárelhárítási terv alapján – azonnal fel kell számolni, és annak tényét az elhárításra tett intézkedésekkel jelenteni kell a Felügyelőségnek. A 90/2007. (IV. 26.) Kormányrendelet 9.§ (1) bekezdésnek megfelelően az üzemi kárelhárítási terv felülvizsgálatát 2009. december 31.-ig el kell végezni, melyet a Felügyelőségnek kell megküldeni jóváhagyásra.

- A bányászati tevékenységet megfelelő műszaki állapotú, a környezetvédelmi előírásokat kielégítő gépekkel kell végezni. Az üzemelő jövesztő-, rakodógépek, gépjárművek olajcsöpögését rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással meg kell akadályozni.

- Az alkalmazott bányagépek, fúróberendezések, szállítójárművek javítása kizárólag erre a célra alkalmasan kialakított fedett, betonozott aljzatú műhelyben végezhető.

- A bányászati tevékenységhez kapcsolódó egyéb létesítmények (kenőanyag-, üzemanyag tároló, hulladékgyűjtő hely) - amelyeknek padozatán keresztül a talajba, talajvízbe szennyezőanyag szivároghat - aljzatszigetelésének vízzárónak kell lennie a talaj, illetve talajvíz szennyeződésének elkerülése érdekében. A vízzáróságot rendszeres ellenőrzéssel, szükséges felújításokkal kell biztosítani.

- A Berva-patak mellett üzemeltetett ásott kútból az üzem zöldterületeinek locsolására, illetve a belső utak portalanítására történő vízkivételt folyamatosan mérni és üzemnaplóban rögzíteni kell. (Felhívjuk a figyelmet, hogy a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 15/A. § (1) bekezdése alapján a vízhasználót a vízjogi engedélyben lekötött vízmennyiség után vízkészlet-járulék fizetési, illetve a 15/E. § (1) bekezdése alapján bevallási kötelezettség terheli.)

- A városi közüzemi szennyvízcsatornába vezetett szennyvizek minőségének meg kell felelniük a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 4. számú mellékletében meghatározott küszöbértékeknek.

Kiemelve, a létesített gépkocsi mosó iszap- és olajfogójáról lekerülő tisztított szennyvíz jellemző szennyezőanyag tartalmának az alábbi küszöbértéknek kell megfelelnie:

| Megnevezés | Küszöbérték |  |
| --- | --- | --- |
| pH | 6,5 alatt, 10 felett |  |
| 10’ ülepedő anyag | 150 | mg/l |
| Összes foszfor, Pösszes | 20 | mg/l |
| Ásványi olajok | 10 | mg/l |
| KOIK | 1000 | mg/l |

- Az üzemterületről a Berva-patakba vezetett csapadékvíz minőségének meg kell felelnie a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 2. számú mellékletének „4. Általános védettségi kategória befogadói” szerint meghatározott kibocsátási határértékeknek.

Kiemelve, az üzemanyag-ellátást szolgáló konténeres üzemanyagtöltő állomás tisztított, Berva-patakba vezetett csapadékvizének az alábbi kibocsátási határértéknek kell megfelelnie:

| Megnevezés | Küszöbérték |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 6,5 – 9,5 |  |  |
| Összes lebegőanyag | 200 | mg/l |  |
| KOIK | 150 | mg/l |  |
| SZOE | 5 | mg/l | (a hivatkozott rendeletben előírttól szigorúbb) |

- A bányatelek területén végzett tevékenység felszín alatti vízkészletek minőségére gyakorolt hatásának nyomon követésére alkalmas (Berva Rt. és Heves Megyei Vízmű Rt. tulajdonában lévő) kutakból évente két alkalommal mintát kell venni a következő vízminőségi paraméterek meghatározására: általános vízkémia, TPH. A mintavételezéseket és a vizsgálatokat akkreditált laboratóriummal kell elvégeztetni. Az észlelési, mérési eredményeket dokumentálni kell, és azokat kiértékelve minden tárgyévet követő év február 15-ig kell benyújtani a Felügyelőségre.

- A vízmintavétel során a figyelőkutakban nyugalmi vízszintet is kell mérni.

- A Berva-patak vízminőségének nyomon követésére az üzemterület feletti és alatti mederszakasznál, évente két alkalommal vízmintát kell venni a következő vízminőségi paraméterek meghatározására: általános vízkémia, SZOE.

- A csapadékvíz rendezett elvezetése érdekében el kell végezni a burkolt felületek, csapadékvíz elvezető művek rendszeres ellenőrzését, karbantartását.

Zajvédelmi szempontból:

- Az üzemeltetés során be kell tartani a 771-2/1998. számú határozatban előírt zajkibocsátási határértékeket.

- A szállítási tevékenység kizárólag nappali időszakban történhet. A szállítási útvonal mellett található védendő lakóházak közlekedéstől származó zajterhelése nem haladhatja meg a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben előírt 60 dB zajterhelési határértéket.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

- A bányászati, rakodási, előtörési tevékenységet úgy kell végezni, hogy a bányatelken kívül ülepedő porra és szálló porra vonatkozóan ne okozzon a 14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendeletben meghatározott határérték feletti terhelést.

- A fúrási tevékenységet üzemképes, öblítőlevegő-fúvó egységgel ellátott porleválasztóval rendelkező berendezéssel kell végezni.

- A belső szállítási tevékenységet úgy kell végezni, hogy a bányatelken kívül ülepedő porra és szálló porra vonatkozóan ne okozzon a 14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendeletben meghatározott határérték feletti terhelést.

- A bányából történő közúti szállítás esetén, az őrlőüzem melletti szilárd burkolatú területen esetlegesen előforduló sárfelhordásokat el kell takarítani, a későbbi diffúz porterhelés kialakulásának csökkentése érdekében.

- Az üzemtér – közút csatlakozás környezetét tisztán kell tartani, az esetlegesen elpergett anyagot fel kell takarítani. A porképződés megakadályozása érdekében a szilárd burkolattal ellátott felületet locsolni kell. A locsolást olyan gyakorisággal kell végezni, hogy a por nedvességtartalma folyamatosan olyan érték legyen, ami már megakadályozza a szálló és ülepedő por képződést.

- A tartálykocsikat töltő berendezések (vasúti és közúti) folyamatos karbantartásával, valamint a rakodás közben esetlegesen elszennyeződött tartálykocsik tetejének letakarításával el kell kerülni a környezeti levegő diffúz porterhelését.

- Az őrlemény vasúti és közúti elszállítását úgy kell végezni, hogy a szállítási útvonalon ülepedő porra és szálló porra vonatkozóan ne okozzon a 14/2001. (V.9.) KöM-EüM-FVM együttes rendeletben meghatározott határérték feletti terhelést.

- A bányászati tevékenység végzése során be kell tartani a 3803-2/2005. számú technológiai kibocsátási határértéket megállapító határozatban foglalt értékeket, valamint a 3717-2/2005. sz. levegőtisztaság-védelmi engedélyben tett előírásokat.

Táj- és természetvédelmi szempontból:

- A bányászati tevékenység előrehaladásával a felhagyott területek rendezését el kell végezni, melynek tervezett módját, tényszerű megvalósulását az aktuálisan jóváhagyásra kerülő MÜT-ben rögzíteni kell.

- A humusz és meddő deponálását rendezetten, tájbaillően kell végezni.

- Amennyiben a lefedés során fa- és cserjeirtásra kerül sor, azt csak vegetációs időn kívül (szeptember 1. – március 15. között) lehet végezni.

- A bolygatott területeken (pl. utak mentén) meg kell akadályozni a tájidegen, agresszív, invazív fajok (pl. akác) terjedését.

- A termelés során a maradó meddődepóniák alakját, méretét úgy kell megválasztani, hogy – amennyiben nem lesznek újrahasznosítva – azokon a tájbaillesztést folyamatosan, a kitermelés ütemével párhuzamosan el lehessen végezni. Ennek érdekében a maradó meddődepóniákat füvesíteni kell, a fű megerősödéséig évi kétszer kaszálni kell.

- Amennyiben a meddődepóniák tekintetében fa- és cserjetelepítésre kerülne sor, azokat csak őshonos fa- és cserjefajokkal lehet elvégezni.

Hulladékgazdálkodási szempontból:

- A közvetlenül a bányászati tevékenység során keletkező (ásványi nyersanyagok kutatásából, kitermeléséből, feldolgozásából és tárolásából származó) ún. bányászati hulladékok kezeléséről a 14/2008. (IV. 3.) GKM rendelet rendelkezik.

- A nem közvetlenül a bányászati tevékenység végzése során képződő, nem bányászati hulladékok (pl.: karbantartási hulladékok) – melyek körét a mód. 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet 1. sz. melléklete határozza meg – kezeléséről (gyűjtés, előkezelés, szállítás, hasznosítás, ártalmatlanítás) a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint gondoskodni kell.

- A nem közvetlenül a bányászati tevékenység során keletkezett veszélyes hulladékok kezelését a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló mód. 98/2001. (VI. 15.) Kormányrendelet előírásai szerint kell végezni.

- Fenti hulladékok kezelését úgy kell megszervezni, hogy az ellenőrizhető legyen.

- A nem közvetlenül a bányászati tevékenységből származó veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelésre való átadása esetén meg kell győződni az átvevő kezelésre vonatkozó átvételi jogosultságáról.

- A nem közvetlenül a bányászati tevékenység során keletkező hulladékok dokumentálását, bejelentését a hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló mód. 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni.

- A nem bányászati hulladékok lerakását a bányaterületen belül meg kell akadályozni, a bányászati hulladékok elhelyezése csak megfelelő műszaki védelemmel, a bányakapitányság engedélyével történhet.

Felhagyás idejére:

- A bánya felhagyási szakaszában be kell fejezni a teljes terület mechanikai és biológiai rekultivációját.

- ÁNTSZ Észak-magyarországi Regionális Intézete (Eger) előírásai:

- Az üzemi létesítményből származó zajterhelés mértéke a zajtól védendő lakóterületeken ne haladja meg a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2.§ (1) bekezdés alapján a jogszabály 1. sz. mellékletében, a közlekedésből származó zajterhelés mértéke ne haladja meg a rendelet 4.§ (1) bekezdés alapján a jogszabály 3. sz. mellékletében megadott zajterhelési határértékeket.

- A környezeti levegő minőségének védelme érdekében a 21/2001. (II. 14.) Kormányrendelet 5.§ (1) bekezdés és a 14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet 4.§ betartása indokolt. Robbantások után az időjárási viszonyok függvényében a felületek locsolásával, a szállítójárművek sebességének korlátozásával, a szállítási útvonalak rendszeres karbantartásával, nedvesítésével gondoskodni szükséges a porkibocsátás csökkentéséről.

- A felszín alatti vizek és földtani közegek védelme érdekében a 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet 4.§-a és a 10/2000. (VI. 2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendelet 1.§-ban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani. A rakodógépek, szállító járművek üzemanyaggal való feltöltését lehetőség szerint a bányaművelés területén kívül, a megfelelően kialakított üzemanyagtöltő helyen kell végezni.

- Tekintettel arra, hogy az Almári vízbázis védőidoma „A” zónája jelentős részben a bányatelek területére esik, illetve nem nagy távolságra üzemelnek az Egri Északi Vízmű kútjai, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Kormányrendelet 1.§ (1)-(2) bekezdésében és 6.§ c) pontjában foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.

- A települési hulladékok gyűjtéséről, elszállításáról a 213/2001. (XI. 14.) Kormányrendelet 1.§ a) pontja, a veszélyes hulladékok gyűjtéséről, ártalmatlanításáról a 98/2001. (VI. 15.) Kormányrendelet 1.§ c) pontja alapján gondoskodni szükséges.

- Heves Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatóság (Eger) előírása:

- A bánya további működése kapcsán, amennyiben erdőterület igénybevétel vagy fakitermelés válik szükségessé, a szükséges engedélyeket előzetesen az erdészeti hatóságtól be kell szerezni.

  - A teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt Dr. Buócz Zoltán, Dr. Vereczkey-Szarka Györgyi és Sulyok József készítette 2008. november hónapban.

- A kitermelésre vonatkozó környezetvédelmi működési engedély a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 évig érvényes.

- A környezetvédelmi működési engedély a tevékenység végzéséhez szükséges egyéb engedélyek beszerzési kötelezettsége alól nem mentesít.

- Amennyiben az engedély rendelkező részének I. fejezetében rögzített adatokban, technológiában vagy ezeket érintően változás, valamint tulajdonosváltozás következik be, illetve új információk merülnek fel, úgy az engedélyes köteles azt 15 napon belül az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnek bejelenteni.

  - A határozat ellen – a kézhezvételétől számított 15 napon belül – az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőségnek címzett, de a Felügyelőséghez 2 példányban benyújtható fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja: 337.500.- Ft.

I N D O K O L Á S

Az OMYA Hungária Mészkőfeldolgozó Kft. (3300 Eger, Lesrét u. 71.) 2008. október 
31.-én érkezett beadványában környezetvédelmi működési engedélyt kért az „Eger III.-mészkő” védőnevű bányatelken működő Felnémeti Bányaüzemre és Őrlőműre vonatkozóan, tekintettel arra, hogy a részére 10605-27/2003.számon kiadott környezetvédelmi működési engedélyérvényességi ideje 2008. december 31. volt. Kérelméhez mellékelte a megbízása alapján elkészített teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt.

Az OMYA Kft. 2008. november 11-én befizette a 33/2005. (XII.27.) KvvM rendelet 1. sz. melléklet II.14. pontja szerint meghatározott 675.000.-Ft (azaz hatszázhetvenötezer forint) igazgatási szolgáltatási díjat.

A Felügyelőség a környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás lefolytatása során 
20300-5/2008 – 20300-8/2008. számokon megkérte az ügyben érintett szakhatóságok állásfoglalását.

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Miskolci Bányakapitányság (Miskolc)MBK/7268/2/2008. számon szakhatósági hozzájárulását előírás nélkül megadta. Indokolásában előadta, hogy

1.) A Bányaüzemben és az Őrlőműben feldolgozott nyersanyag megkutatott, ipari készlettel rendelkező ásványi nyersanyaglelőhelyről származik, amit az Állami Ásványvagyon Nyilvántartásban 10-01-000-08-4540 kódszámon, Eger, Bervavölgy, Felnémet néven, valamint 10-01-110-02-4540 kódszámon, Felsőtárkány, Mészvölgy néven szerepeltetnek. A fenti megkutatott területeket fedi le a 300/1969. KBF alaphatározattal megállapított „Eger III.-mészkő” és a 2520/1996-2. alaphatározattal megállapított „Felsőtárkány II.-mészkő” védőnevű bányatelek, ami a 883/2001. számú, Miskolci Bányakapitánysági határozattal összevonásra került. A bányatelek, az ásványi nyersanyag jogosítottja és az engedélyes az OMYA Hungária Mészkőfeldolgozó Kft.

2.) A teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálatban megfelelő módon tisztázták a terület földtani és vízföldtani viszonyait.

3.) Nem ismert egyéb olyan földtani és vízföldtani tényező, ami ellentmondana a felülvizsgálatban leírtaknak, de célszerű lett volna felhasználni a Magyar Állami Földtani Intézet által, 2005-ben kiadott, a „Bükk-hegység földtana” című kiadványban és térképlapján található földtani és vízföldtani adatokat.

Az ÁNTSZ Észak-magyarországi Regionális Intézete (Eger) 5899-2/2008. számú szakhatósági állásfoglalásában a környezetvédelmi működési engedély megadásához közegészségügyi szempontból hozzájárult.

Előírásait a határozat rendelkező részének II. b.) pontja tartalmazza.

A Heves Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatóság (Eger) 19.3/5907/2008. számon szakhatósági hozzájárulását megadta. Szakhatósági hozzájárulását jelen határozatban előírásként szerepeltetett feltétellel adta meg, mivel az „Eger III.-mészkő” védőnevű bányatelek az Evt. hatálya alá eső erdőterületeket érint. Az erdő művelési ágú területek és a külterületi, nem erdő művelési ágú, de önerdősült, üzemtervezett erdőterületek, illetve a fásítások tekintetében kötelezően alkalmazandók az Erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. tv. (Evt.) és a végrehajtására kiadott, többször módosított 29/1997. (IV. 30.) FM rendelet (Vhr.) és az Erdőrendezési Szabályzatról kiadott 88/2000. (XI. 10.) FVM rendelet (Szab) előírásai. Amennyiben szükségessé válik az erdőterület megosztása, igénybevétele, termelésből való kivonása, ill. művelési ágának megváltoztatása az Igazgatóság az Evt. 65-75.§ alapján jár el. A fakitermelés engedélyezésére vonatkozó előírásokat az Evt. 29.§-a, 61-62.§-ai, a Vhr. 43.§-a, 79-84.§-ai és a Szab 58-59.§-ai tartalmazzák.

Előírását a határozat rendelkező részének II. c.) pontja tartalmazza.

A Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (Eger) 554-53/2008. számon szakhatósági hozzájárulását előírás nélkül megadta.

A Felügyelőség a környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt elfogadta az alábbiak alapján:

A dokumentáció és annak kiegészítése tartalmazza a vizsgált létesítmény bemutatását, történetét, tulajdoni viszonyait, a korábbi és meglévő engedélyeket; a bányászati tevékenység ismertetését; a bánya környezetre gyakorolt hatását; a környezetvédelmi problémákat, a környezetveszélyeztetés megelőzése érdekében tervezett intézkedéseket.

A vonatkozó mód. 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelethez tartozó, a VITUKI által összeállított területi szennyeződés érzékenységi besorolás alapján, a tevékenységgel érintett terület „kiemelten érzékeny” minősítéssel jelzett területen, az Egri karsztforrások és vízműkutak védelmére lehatárolásra tervezett védőidomon belül, az Eger-Almári vízműkutak 5 éves elérési idejű utánpótlódási területén helyezkedik el.

Az érintett területen lévő vízvédelmi szempontból fontos létesítmények: ásott kút, ivóvízellátó rendszer és szociális szennyvíz elvezető hálózat, autómosó, felszíni csapadékvíz elvezető rendszer és olajfogók, gépjármű karbantartó műhely, hordós olajtároló.

A benyújtott dokumentáció alapján a tevékenység folytatása nem jelent olyan kedvezőtlen környezeti hatással járó igénybevételt, mely a tevékenységet vízvédelmi és vízgazdálkodási szempontból kizárttá tenné.

A bányászati tevékenység, illetve a szállítási útvonal lakott területtől távol esik. A tevékenység végzése közben a lakott területen nem várható az egészségügyi határértékeket meghaladó légszennyezés illetve határértéket meghaladó zajterhelés kialakulása.

A bányatelek védett, védelemre tervezett természeti területet nem érint. A bányatelek a Natura 2000 hálózathoz tartozó, HUBN10003 kódszámú, „Bükk hegység és peremterületei” megnevezésű Különleges Madárvédelmi Területet a 068/1, 068/3, 068/5 és 069 hrsz-ú ingatlanokon, illetve a Nemzeti Ökológiai Hálózatnak a folytonos folyosó elemét érinti.

A bánya Natura 2000 területre, illetve a jelölőfajokra gyakorolt hatását megvizsgálva megállapítást nyert, hogy a bányászati tevékenység a Natura 2000 jelölőfajokra jelentős hatást nem gyakorol.

A nem őshonos, tájidegen fajok, mint pl. az akác, agresszíven terjedve kiszorítják a természetvédelmi és ökológiai szempontból értékesebb őshonos növényeket, ezért a Felügyelőség ezek visszaszorítására is előírást tett.

Közvetlenül a bányászati tevékenységből, vagyis az ásványi nyersanyag kutatásából, kitermeléséből, feldolgozásából és tárolásából származó hulladékok kezelését a 14/2008. (IV. 3.) GKM rendelet szabályozza. A Felügyelőség hatáskörében kizárólag a nem közvetlenül a bányászati tevékenységből származó hulladékok köréről rendelkezik.

A Felnémeti mészkőbánya és Őrlőmű teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációja alapján, az OMYA Hungária Mészkőfeldolgozó Kft. (Eger) a bányászati tevékenység végzése során legfeljebb 1 Mt kőzetet termel ki, amelynek 15-30%-át meddőként lerakják, a fennmaradt részét feldolgozzák és értékesítik.

A tevékenység felülvizsgálatával megállapítást nyert, hogy a bányaüzem jelentős környezeti hatást nem fejt ki.

A bányászati tevékenység továbbra is a bányatelek területén belül folyik, azon kívül újabb terület igénybevétellel nem jár.

A vonatkozó műszaki és hatályos környezetvédelmi előírások mellett megvalósuló bányászati tevékenység, az elkészített dokumentáció alapján, összességében nem jelent olyan kedvezőtlen környezeti hatással járó igénybevételt, amely adott esetben a korábban engedélyezett tevékenység folytatását kizárttá tehetné. Ennek megfelelően a környezetvédelmi működési engedély érvényességi idejét 15 évben állapítottam meg.

A határozatot az 1995. évi LIII. törvény 77. § és 79. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a 347/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet 8. § (2) bek., 13. § (2) bek. és 17. § (2) bek., valamint az 1. sz. melléklet IV/8. pontjában biztosított jogkörömben, a 2004. évi CXL. törvény 71. § (1) bekezdés és a 72. § (1) bekezdése szerint eljárva hoztam meg.

A jogorvoslati eljárás díját a mód. 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 1. sz. melléklet 
II. táblázatának 2. és 14. pontja figyelembevételével a rendelet 2. § (4) bekezdése állapítja meg.

Pintér István

Igazgató

Kapják:

- OMYA Hungária Mészkőfeldolgozó Kft. Eger, Lesrét u. 71. 3300 + tértivevény

- ÁNTSZ Észak-magyarországi Regionális Intézete Eger, Pf. 56 3301

- Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Miskolci Bányakapitányság Miskolc,Pf.31. 3501

- Heves Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatóság 
Eger, Klapka u. 1/B. 3300

- Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Eger, Vincellériskola út 5. 3300

6-7. Iratokhoz