A TERVEZETT BERUHÁZÁS BEMUTATÁSA

A TERVEZETT TEVÉKENYSÉG CÉLJA; ENGEDÉLYKÉRŐ ALAPADATAI

A jelen projekt a Nyíregyháza Déli Ipari Park megvalósításához szükséges közlekedésfejlesztési projektek sorába illeszkedik, ennek megfelelően hatékonyan kell szolgálnia azokat a városfejlesztés-politikai szempontokat, amik az Ipari Park létesítését indokolják. Itt elsődlegesen a befektetések ösztönzését kell szem előtt tartani: ha a stratégiai befektetők számára jól látható módon a Nyíregyháza Déli Ipari Park megfelelő kapacitású, jól kiépített közlekedési hálózaton keresztül közelíthető meg, akkor az erőteljesen növeli a befektetési helyszín vonzerejét és a befektetői célok helyben történő megvalósításának valószínűségét. Mindez munkahelyteremtő- és megtartó, valamint gazdaságélénkítő hatással bír, javul a térség termelékenysége, az itt élők jövedelemtermelő képessége, ami javítja a környék népességmegtartó képességét. Fontos, hogy a befektetésösztönzést olyan eszközökkel érjük el, amik nem csak a jövedelmezőség, de a komplex értelemben vett életminőség javulását is szolgálják a helyben és a környéken élők számára, és a fenntarthatóság jegyében a jövő nemzedék életfeltételeit sem rontja.

A fenti célok eléréséhez kiemelkedően nagy a jelentősége annak, hogy az Ipari Parkban a vállalkozási tevékenység felfutásával óhatatlanul együtt jármű forgalomnövekedés ne a környékbeli kisebb, lakónegyedeket feltáró utcákat terhelje, hanem az egyéni gépjárművel közlekedők az útvonalválasztásuk során elsődlegesen a megnövelt kapacitású, torlódásokkal a lehető legkisebb mértékben terhelt 4. sz. főutat. De még ennél is fontosabb célkitűzés, hogy a közlekedés minél nagyobb hányada környezettudatosabb módon: közösségi vagy kerékpáros közlekedés igénybevételével történjen, ezért a főút kapacitásának bővítése csak akkor szolgálja hatékonyan a várospolitikai célkitűzéseket, ha egyúttal ezen zöldebb közlekedési módok vonzereje is növekedni fog.

A projekt célja többek között a főút menti parkolás és várakozás optimalizálása, a biztonságos gyalogosközlekedés feltételeinek javítása, valamint a városi bevezető szakaszhoz méltóbb, esztétikusabb városkép kialakítása.

Engedélykérő alapadatai

Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM)

Cím: 1054 Bp. Alkotmány u. 5.

Adószám: 15847397-2-41

KSH: 15847397-8411-311-01

KÜJ: 103 979 564.

A TERVEZETT TEVÉKENYSÉG ALAPADATAI

A tervezett beruházás paraméterei, volumene, területigénye, kapcsolódó létesítményei és megvalósításának módja kerül összefoglalásra jelen fejezetben.

A tevékenység volumene, műszaki adatai

A 4. sz. főút Budapest – Debrecen irányából az M3 autópálya Nyíregyháza-Déli csomópont érintésével, déli irányból éri el Nyíregyháza belterületének határát illetve a tervezési szakasz kezdetét.

Közvetlenül a tervezési szakaszt megelőzően, külön szintben, közös műtárggyal keresztezi a 100. sz. Budapest – Szolnok – Debrecen – Nyíregyháza – Záhony vasúti fővonalat, és a nyíregyházi szakaszán a 100-as vasútvonallal párhuzamos, 113. sz. Nyíregyháza – Nagykálló – Nyírbátor – Mátészalka vasúti mellékvonalat. A vasútkeresztezéstől a belterület határáig a főút egyre alacsonyabb töltésen vezet. A töltés jobb oldalán található az Érpataki- (VIII. sz.) –főfolyás.

A felüljáróról ereszkedő töltés bal oldalán, a töltés és a vasútvonal közötti területen kereskedelmi vállalkozások üzemelnek. Ezek között kiemelkedő jelentőségű a METRO áruház, melynek jelentős forgalmat bonyolító csomópontjában található a vizsgálat kezdőpontja.

A tervezési szakasz kezdete 270+650 km sz., míg az építési szakasz kezdete 270+700 km sz.

A 270+794 km szelvényben az Érpataki-főfolyást monolit keretelem, majd ennek folytatásaként 4 méter átmérőjű, körszelvényű Tubosider műtárgy vezeti át a 4. sz. főút és a METRO-csomópont alatt. A csomópont keleti oldalán, a Debreceni úton is vállalkozási telephelyek váltják fel a korábbi családi házas, kertvárosi lakóövezetet.

A 270+923 km szelvényben található a Lejtő utca keresztezése. Ez keleti irányban a kertvárosi lakóövezet gyűjtőútja, nyugati irányban egy, az Érpataki-főfolyást keresztező kisműtárgyon átvezetve biztosítja a patak nyugati oldalán található vállalkozások elérhetőségét.

A Lejtő utca és a Tünde utca közötti szakaszon jellemzően mindkét oldalon vállalkozási telephelyek találhatóak, amelyek közé helyenként lakóházak ékelődnek. Az utcakép igen vegyes, a régebbi lakóházak teljesen különböző korszakokban épített kereskedelmi épületekkel váltakoznak. Gyakorlatilag minden telephely biztosít – az előírásoknak megfelelően – telken belüli ügyfélparkolási lehetőséget.

A Palánta u. előtt és után a jobb oldalon 16+9=15 db, a bal oldalon 11+10=21 db fát találhatunk a több mint 1,4 km hosszú szakaszon, ez az igen sokféle fajtájú, hektikusan elhelyezett fa nem alkot városképi szempontból egységes fasort – ez feltétlenül megújításra érdemes. Az út nyugati oldalán ingatlanonként kissé változó, de jellemzően 9-10 méteres előkerti mélység alakult ki. A keleti oldali ingatlanok esetében az előkert szélessége teljesen változó: előfordulnak oldalhatáron álló épületek, sőt helyenként a lakóházak benyúlnak a közterületre is, vannak 2-3 méteres, jellemzőek az 5-6 méteres, de előfordulnak 10-15-28 méteres előkerti szélességek is

A Lejtő utca és a Tünde utca közé egy csomópont esik: a 271+551 km szelvényben csatlakozik a keleti oldalon található lakónegyed másik gyűjtőútja: a Palánta utca. A csomópont meglévő területe rendkívül szűk. Ezen kívül kisebb útcsatlakozás található a 271+647 km szelvényben a bal oldalon, amely az Érpataki-főfolyáson meglévő kis hídhoz vezet, ezen keresztül érhető el a patak és a vasút között meglévő, vállalkozási övezet. A kis híd közelében csapadék-bevezető műtárgy csatlakozik az Érpataki-főfolyáshoz.

A Tünde utcai csomópont délkeleti oldalán épületgépészeti szakáruház, délnyugati oldalán lakóházak találhatók. A csomópont északkeleti térnegyede közterületi besorolást fog kapni, jelenleg azonban több gépjármű-kereskedelmi telephely található itt.

A csomópont északnyugati térnegyedében szintén gépjármű-kereskedés, autóalkatrész-szaküzlet, festékbolt, valamint az Érpataki-vízfolyás mindkét partján egy-egy gépjármű-vizsgabázis található, ez egyrészt a 4. sz. főút nyugati oldalán található szervizútról, másrészt az Irsai Gusztáv utcából közelíthető meg. Szintén az északnyugati térnegyedben, a főút és a szervizút között található a Nyírségvíz Kft. üzemeltetésében álló szennyvíz-átemelő műtárgy és ivóvíz-nyomásfokozó műtárgy, amelyek kiszolgálása jelenleg a szervizútról történik. Ezek a közmű műtárgyak igen nagy szerepet töltenek be a Déli Ipari Park üzembiztos kiszolgálásában.

Nyugati irányból, a Simai út felől, azaz a 100. sz. vasútvonal nyugati oldala felől éri el a tervezési területet a 120 kV-os nagyfeszültségű légvezeték hálózat. A nagyfeszültségű vezeték tartóoszlopai jelenleg is megtalálhatóak az Irsai Gusztáv utca déli oldalán, alatta a vezetékek védőtávolságában bokros-füves zöldfelület terül el. A távvezeték átlósan húzódik a meglévő Tünde utcai csomópont felett, a csomóponti feszítőoszlop a Tünde utca – Debreceni út kis ívű saroklekerekítés belső oldalán található. Ez a magasfeszültségű vezeték a Debreceni úttal párhuzamosan halad tovább, annak keleti oldalán észak felé, majd bevezet az Opus Titász Zrt. tulajdonában álló távvezeték alállomásra. Az alállomáson található transzformátoroktól középfeszültségű földkábelek indulnak a város minden irányába. Az elosztói engedélyes Opus Titász Zrt. a közeljövőben az innen induló földkábelek számának növelését tervezi.

A távvezetékek keleti oldalán kereskedelmi egységek találhatók, közöttük a legjelentősebb a LIDL élelmiszer-áruház, ami jelenleg önálló jelzőlámpás csomóponttal rendelkezik. A LIDL behajtóján keresztül érhető el a tőle délre található használtruha-kereskedés és a nagykereskedelemmel foglalkozó Forrás Áruház is. A LIDL-lel szemben, a nyugati oldalon ÖMV üzemanyagtöltő állomás üzemel. A keleti oldalon, a LIDL áruháztól északra füves terület, majd az Opus Titász Zrt. transzformátor-állomása következik. A nyugati oldalon, az ÖMV mellett az ALFI kereskedelmi áruház telephelye, tőle északra jelenleg beépítetlen, üres, vállalkozási hasznosításra váró terület található (itt korábban Tüzép volt).

Az Opus Titász Zrt. „Nyíregyháza-Dél” transzformátor alállomás bejáratától indul a 4. sz. főút a 113. sz. vasútvonal feletti felüljáróra felvezető töltés, ennek keleti oldali rézsűlábánál szervizút kezdődik, amelyen további telephelyek érhetőek el, köztük megemlítendő a Csababusz Tours Kft. székhelye és az Opus Tigáz Zrt. ügyfélszolgálati irodája. A szervizút a vasútvonal déli oldalán átvezet a 4. sz. főút műtárgya alatt a nyugati oldalra, feltárva a vasút és a főút közötti háromszögben található ingatlanokat (pl. egy festékszóró vállalkozás telephelyét).

A 4. sz. főút a 273+259 km szelvényben keresztezi a 116. sz. egyvágányú vasútvonalat a 17+08 hm szelvényben és a vasútvonalból kiágazó kihúzóvágányt. A híd keleti oldalán található a meglévő kerékpárút szintbeni vasúti átjárója. A felüljáró és a Nagykörút közötti szakaszon a 4. sz. főút keleti oldalán lévő fás terület mögött található lakóövezetet a Bartók Béla utca tárja fel, ami a Maláta utca irányából zsákutca, a nyugati oldalon lévő füves terület mögött található ingatlanok pedig a Móricz Zsigmond utcából induló szervizúton keresztül közelíthetők meg.

A Váci Mihály úton a tervezési szakasz vége a 273+677 km sz.

Keresztmetszeti kialakítás

A 4. sz. főút főút az M3 autópályától a Nagykörútig 2x2 forgalmi sávos kiépítettségű. A tervezési szakasz kezdete előtti középső elválasztás a lakott terület kezdeténél összeszűköl, így a belterületi szakaszon már csak záróvonal választja el a két forgalmi irányt egymástól.

A 4. sz. főút tárgyi szakaszának osztályba sorolása az e-UT 03.01.11 Közutak tervezése (KTSZ) útügyi műszaki előírás szerint:

- B.III.a.C tervezési osztály

- forgalmi sávok száma: 2x2 (plusz irányrendeződési sávok)

- engedélyezett sebesség: 50 km/h

- tervezési sebesség: 60 km/h

Csomópontok

2.2.1. táblázat: Tervezett csomópontok

| Szelvény | Csomópont neve | Csomópont típusa |
| --- | --- | --- |
| 270+816 km sz. | METRO csomópont | Turbó körforgalom |
| 271+585 km sz. | Palánta utcai csomópont | Turbó körforgalom |
| 272+435 km sz. | Tünde utcai csomópont | 3 alcsomópontra bontott, összehangolt közúti jelzős rendszer |
| 272+763 km sz. 272+897 km sz. | ÖMV/LIDL ÉS FÉSZEK/OPUS csomópontok | ÖMV benzinkút és a LIDL csomópontjának átépítése |
| 273+462 km sz. | Nagykörúti csomópont | A déli irányból jobbra kanyarodó sáv hosszabbítása forgalomtechnikai eszközökkel, és a keleti irányból balra kanyarodó sáv hosszabbítása a Váci Mihály utcai középsziget átépítésével |

Mintakeresztszelvények – Déli szakaszon szimmetrikus szélesítés zöldsávval, illetve leállóöböllel

A megvalósulás és a működés megkezdésének időpontja, ütemei

A kivitelezés kezdése és a forgalomba helyezés várható időpontja 2029.

Tevékenység helye és területigénye

A tervezést érintő terület Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területét érinti. Nyíregyháza Magyarországon, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye területén helyezkedik el.

A tervezett tevékenység által érintett helyrajzi számok a következők:

2.2.2. táblázat: A nyomvonal által az alábbi helyrajzi számú ingatlanok érintettek

| Érintett helyrajzi szám - Nyíregyháza | Művelési ág |
| --- | --- |
| (01572/2) | kivett orsz.közút |
| (25849) | kivett orsz.közút |
| (8232/1) | kivett közterület |
| (8232/2) | kivett orsz.közút |
| (4134/1) | kivett orsz.közút |
| (01568/38) | kivett út |
| (01568/61) | kivett saj.haszn.út |
| 01568/39 | kivett ép.,udvar |
| (01569) | kivett csatorna |
| 25848 | kivett közút |
| (25847) | kivett közút |
| 25845/1 | kivett raktáráruház |
| (25845/2) | kivett út |
| 25844/3 | kivett út |
| 25844/4 | kivett irodaép.,udvar |
| 25844/2 | kivett út |
| 25844/1 | kivett autóalk.üzlet |
| 25843/4 | kivett út |
| 25843/5 | kivett beépít.terület |
| 25842 | kivett autósz.,szerv.,műh.,udv. |
| 25841/4 | kivett magánút |
| 25841/3 | kivett üzlet, iroda |
| 25841/1 | kivett lakóház,udvar |
| 25840 | kivett beépít.terület |
| 25839 | kivett beépít.terület |
| 25838 | kivett autójav.műh.,üzlet |
| 25836 | kivett lakóház,udv.,gazd.ép. |
| 25834 | kivett irodaép.,udv.,rakt.,ép. |
| 25833 | kivett iroda |
| 25832 | kivett lakóház,udv.,gazd.ép. |
| 25831 | kivett lakóház,udv.,gazd.ép. |
| 25830/2 | kivett gazd.ép.udvar |
| 25830/1 | kivett lakóház, udvar |
| 25829 | kivett lakóház, udv.,gazd.ép. |
| 25828/2 | kivett beépít.terület |
| 25828/1 | kivett lakóház, udv.,garázs |
| (25827) | kivett saj.haszn.út |
| 25826/2 | kivett lakóház,udvar |
| 25826/1 | kivett üzlet, műhely |
| 25825/2 | kivett iroda, raktár,udvar |
| 25825/1 | kivett műhely, autókozm. |
| 25824/2 | kivett lakóház, udvar |
| 25824/1 | kivett lakóház,udv.,egy.ép. |
| 25823 | kivett lakóház,udv.,gazd.ép. |
| 25822 | kivett irodaép.,udvar |
| 25821/2 | kivett beépít.terület |
| 25821/1 | kivett udvar, iroda |
| 25820/2 | kivett lakóház,udv.,egy.ép. |
| 25820/1 | kivett lakóház,udv.,gazd.ép. |
| 25819 | kivett lakóház,udv.,gazd.ép. |
| 25818 | kivett beépít.terület |
| 25817 | kivett lakóház,udv.,gazd.ép. |
| 25816 | kivett lakóház,udv.,gazd.ép. |
| 25814 | kivett lakóház,udv.,gazd.ép. |
| 25813 | kivett lakóház,udv.,gazd.ép. |
| 25812 | kivett lakóház,udv.,gazd.ép. |
| 25811 | kivett gépj.vizsg.áll. |
| 25810 | kivett lakóház,iroda,udv. |
| 25809 | kivett lakóház,műh.,udv. |
| 25808 | kivett lakóház,udv.,gazd.ép. |
| 25807 | kivett lakóház,udvar |
| 25806 | kivett beépít.terület |
| 25805 | kivett lakóház,udvar |
| 25804 | kivett iroda,garázs,rakt.,udv. |
| 25803 | kivett iroda,udvar,műsz.bolt |
| 25802 | kivett iroda,udvar,műhely |
| 25801 | kivett lakóház,udvar |
| 8217/3 | kivett iroda,gazd.ép.,udvar |
| 8218/1 | kivett beépít.terület |
| 8219 | kivett lakóház,udv.,csarn.,iroda |
| 8221 | kivett lakóház, udvar |
| 8222/2 | kivett lakóház, udvar |
| 8222/1 | kivett lakóház, udvar |
| 8223/1 | kivett beépít.terület |
| 8223/2 | kivett helyi közút |
| 8224/2 | kivett út |
| 8224/8 | kivett közforg.elől elz.m.út |
| 8227/15 | kivett épület, udvar |
| 8229/1 | kivett beépít.terület |
| 8229/10 | kivett magánút |
| 8232/9 | kivett közterület |
| 8229/9 | kivett raktáráruház,iroda |
| 8227/38 | kivett beépít.terület |
| 8227/37 | kivett közforg.elől elz.m.út |
| 8227/35 | kivett közforg.elől elz.m.út |
| 25853 | kivett közút |
| 25874/1 | kivett magánút |
| 25877/1 | kivett magánút |
| 25883/3 | kivett beépít.terület |
| 26086 | kivett közút |
| 26356/7 | kivett közforg.elől elz.m.út |
| 26356/8 | kivett iroda, zöldség-gy. üzlet, lakás, udvar |
| 26359/1 | kivett beépít.terület |
| 26360/1 | kivett iroda, raktár |
| 26361 | kivett lakóház, udvar, gazdasági épület |
| 26362 | kivett lakóház, udvar, gazdasági épület |
| 26363 | kivett üzlet, raktár, udvar |
| 26365/4 | kivett magánút |
| 26365/5 | kivett iroda, műhely, személyfelvonó és ud. |
| 26366/2 | kivett lakóház, udvar, büfé |
| 26367/2 | kivett lakóház, udvar, gazdasági épület |
| 26368/2 | kivett gazdasági épület, udvar |
| 26369/2 | kivett lakóház, udvar, gazdasági épület, üzlet |
| 26370 | kivett lakóház, udvar, gazdasági épület |
| 26372/3 | kivett magánút |
| 26372/4 |  |
| 26374/4 | kivett magánút |
| 26374/3 | kivett műhely alapanyag és készárúraktár udvar |
| 26377 | kivett lakóház, udvar és üzlet |
| 26381/3 | kivett autószalon, autómosó, veszélyes hulladéktároló és udvar |
| 26383 | kivett beépít.terület |
| 26386 | kivett nyitott tároló, fedett beálló, kocsiszín, udvar |
| 26389 | kivett iroda, udvar |
| 26391 | kivett beépít.terület |
| 26392 | kivett lakóház,udvar,gazd.ép. |
| 26396 | kivett lakóház, udvar, gazdasági épület |
| 26397 | kivett lakóház, udvar, gazdasági épület |
| 26400 | kivett lakóház, udvar |
| 26401 | kivett beépít.terület |
| 26403 | kivett lakóház, udvar |
| 26404/4 | kivett út |
| 26404/3 | kivett beépít.terület |
| 26405 | kivett beépít.terület |
| 26406 | kivett lakóház,udvar |
| 26408 | kivett közút |
| 26414 | kivett üzlet, udvar |
| 26415 | kivett lakóház,udvar,műh. |
| 26416 | kivett lakóház, udvar |
| 26419 | kivett üzlet, raktár |
| 26421 | kivett beépít.terület |
| 26424 | kivett lakóház, udvar, melléképület |
| 26425 | kivett lakóház, udvar, üzlet |
| 26427 | kivett beépít.terület |
| 26428/1 | kivett telephely, gazdasági épület |
| 26431 | kivett telephely |
| 26434 | kivett beépít.terület |
| 26435 | kivett iroda, műhely, üzlet, raktár |
| 26438 | kivett épület "autókozmetika" |
| 26439/1 | kivett raktár, szociális blokk és udvar |
| 26441/1 | kivett irodaépület és udvar |
| 26442/1 | kivett üzem, iroda, autókozmetikai műhely |
| 26443/3 | kivett üzletház, iroda, géptároló, garázs, raktár, udvar |
| 26444/1 | kivett üzlet, iroda, raktár épület és udvar |
| 26446 | kivett üzlet, raktár, udvar |
| 26447 | kivett lakóház, udvar, gazdasági épület |
| 26449 | kivett beépít.terület, telep |
| 26450 | kivett lakóház, udvar |
| 26453 | kivett iroda, raktár |
| 26454 | kivett lakóház, udvar |
| 26458 | kivett lakóház, udvar |
| 26460/3 | kivett iroda, raktár, udvar |
| 26461 | kivett gumijavító műhely, szociális blokk és iroda |
| 26464 | kivett bemutatóterem, emeleti iroda, raktárépület és udvar |
| 26467 | kivett udvar, egyéb épület nyomda, raktár, garázs+tároló |
| 8569 | kivett iroda, gazdasági épület és udvar |
| 8568 | kivett udvar és kereskedőház |
| 8567 | kivett lakóház, udvar |
| 8566 | kivett beépít.terület |
| 8570 | kivett ipartelep |
| 8565 | kivett iroda,mellékép.,udv. |
| 8564 | kivett lakóház,udvar,gazd.ép. |
| 8562 | kivett Citroen szalon, udvar |
| 8561 | kivett lakóház,udvar,gazd.ép. |
| 8560/4 | kivett közterület |
| 8238/5 | kivett közterület |
| 8243 | kivett lakóház,udvar,gazd.ép. |
| 8238/3 | kivett beépít.terület |
| 8238/2 | kivett közterület |
| 8242 | kivett lakóház, udvar |
| 8241 | kivett lakóház, udvar |
| 8240 | kivett lakóház, udvar |
| 8239 | kivett lakóház, udvar |
| 8238/1 | kivett beépít.terület |
| 8232/8 | kivett közterület |
| (8237/10) | kivett saj.haszn.út |
| 8224/2 | kivett út |
| 8224/3 | kivett út |

Erdőterületek igénybevétele

A tervezett nyomvonal nem érint üzemtervezett erdőterületet. Erdőterület igénybevétel nem történik.

Szükséges létesítmények, kapcsolódó műveletek

Műtárgyak

2.2.3. táblázat: A tervezett nyomvonal által keresztezett műtárgyak

| Híd megnevezése | Szelvény |
| --- | --- |
| Nyíregyházi VIII. sz. csatorna híd | 270+797 km sz. |
| Nyíregyházi Nyh.-Vásárosnamény vasúti fölötti híd | 273+264 km sz. |

Közművek

2.2.4. táblázat: A tervezett nyomvonal által keresztezett közművek

| KÖZVILÁGÍTÁSI VEZETÉK KIVÁLTÁS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Km szelv. között |  | Hossz |
| 270+795 | 270+812 | 18 |
| 270+942 | 271+533 | 1296 |
| 271+533 | 271+593 | 64 |
| Palánta utca |  | 142 |
| 271+593 | 272+340 | 1684 |
| Simai utca |  | 55 |
| Tünde utca |  | 315 |
| Tünde direktág |  | 75 |
| 272+415 | 272+893 | 526 |
| 272+658 | 273+016 | 383 |
| Összesen : |  | 4558 m |

| KISFESZÜLTSÉGŰ VEZETÉK KIVÁLTÁS – OPUSZ TITÁSZ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Km szelv. között |  | Hossz |
| 270+943 | 271+533 | 1163 |
| 271+533 | 271+593 | 65 |
| Palánta utca |  | 164 |
| 271+593 | 272+337 | 1415 |
| 272+481 | 272+893 | 427 |
| Összesen : |  | 3234 m |

| 20 kV-os KÖZÉPFESZÜLTSÉGŰ VEZETÉK KIVÁLTÁS – OPUSZ TITÁSZ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Km szelv. között |  | Hossz |  |
| 271+267 | 271+502 | 230 |  |
| Palánta utca |  | 82 |  |
| 271+870 | 272+357 | 970 |  |
| Tünde utca |  | 37 |  |
| 272+444 | 272+639 | 201 |  |
| Összesen : |  | 1520 m |  |

| IVÓVÍZ VEZETÉK KIVÁLTÁS – NYÍRSÉGVÍZ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Km szelv. között |  | Hossz |  |
| 270+980 | 271+155 | 75 |  |
| 271+285 | 271+315 | 30 |  |
| 271+490 | 271+535 | 45 |  |
| 271+580 | 271+810 | 230 |  |
| 271+865 | 272+045 | 180 |  |
| Tünde | utca | 125 |  |
| Összesen : |  | 685 m |  |

| GÁZVEZETÉK KIVÁLTÁS – OPUSZ TIGÁZ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Km szelv. között |  | Hossz |  |
| 271+227 | 271+327 | 100 |  |
| 271+820 | 271+900 | 80 |  |
| 272+735 | 272+785 | 50 |  |
| Tünde utca |  | 85 |  |
| Összesen : |  | 315 m |  |

Vízelvezetés

A csapadékvíz elvezetés alapvető koncepciója a meglévő zárt csatornás csapadékvíz elvezető rendszerrel azonos. A 4. sz. főút csapadékvíz elvezetését a burkolatszélen elhelyezett víznyelők és a burkolat alatt futó gerinccsatorna biztosítja. A gerinccsatorna befogadója a főút nyugati oldalán azzal közel párhuzamosan haladó Érpatak (VIII. sz.) főfolyás. A befogadó kezelője a Felső Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság. A Vízügyi Igazgatóság adatszolgáltatása alapján a tervezési területeknek nincs ivóvízbázis védelmi (védőidom) érintettsége. A tervezési terület nem érint vízjogi engedéllyel rendelkező öntözőtelepet. A legközelebbi öntözőtelep több mint 560 m-re található, a Nyíregyháza 01183/25 – 01183/28. hrsz-ú területeken. Az érintett terület fő befogadó belvízelvezető csatornája az Érpatak (VIII. sz.) főfolyás kapacitáshiánnyal küzd, jelenlegi állapotban több vízhozamot nem képes befogadni és levezetni. A befogadó északi irányba a belváros felé lejt, a városban meglévő műtárgyak mérete nem teszi lehetővé a meder kapacitásbővítését.

A Vízügyi Igazgatóság adatszolgáltatásában megadta a felszíni és felszín alatti víztest jelenlegi állapotát és a jó állapot elérésére vonatkozó célkitűzéseit. A célkitűzések elérése érdekében az utak és a környező belterület csapadékvíz elvezetésére a meglévő állapottal azonos módon zárt csapadék-csatorna rendszer lett tervezve, víznyelőkkel és aknákkal. A zárt csatornás csapadékvíz elvezető rendszer megakadályozza a felszín alatti víztest és a felszín alatti közeg elszennyeződését, mivel az vízzáró kivitelben épül.

A befogadó kapacitás hiányára való tekintettel, a vízfolyásba többlet vízhozam nem kerül bevezetésre, a zárt csapadékcsatorna a meglévő bevezetési helyeken köt a befogadóba, újabb bevezetési pontok nem lettek tervezve. A befogadóba való bevezetéseknél jelenleg tisztítóműtárgy nem található. A felszín alatti vizek és a befogadó védelmére a Vízügyi igazgatóság méretezett olaj-iszap leválasztó műtárgyak tervezését írta elő. Jelen tervfázisban a Vízügyi szakvélemény a befogadóba való meglévő bevezetéseknél tisztítóműtárgyak beépítését irányozta elő. A tisztítóműtárgyak beépítését a későbbi tervfázisban a Vízügyi Igazgatósággal egyeztetni szükséges.

A meglévő zárt csapadékcsatorna hálózat és a meglévő bevezetési pontok meghatározzák a forgalmi kapacitás bővített, tervezett út csapadékvíz elvezetését. A tervezett csapadékvíz elvezetés a meglévő bevezetési pontokhoz igazodva, a meglévő zárt csapadékcsatorna gerinchálózat figyelembe vételével lett kialakítva, oly módon, hogy a meglévő víznyelők és bekötő csatornáik elbontásra kerülnek és helyette a tervezett új burkolatszélhez igazított új víznyelők és bekötő csatornák kiépítése lett előirányozva. A meglévő zárt csapadékcsatorna hálózat méretezése után a Vízügyi szakvéleményben meghatározott szükséges szakaszokon a gerinccsatorna bővítése lett előirányozva, a megnövekedett burkolt felületről érkező csapadékvíz fogadására. A kibővített zárt csapadékcsatorna rendszer biztosítja a tározási kapacitás növelését, így teljesül a csapadékvizek helyben tartása, tározása, tehát a tervezési területen lévő természetes befogadókba többlet csapadékvíz nem kerül bevezetésre. Csapadékvíz bevezetés az Érpatak- (VIII. sz.) főfolyásba a 16+993 f. km szelvényben a jobb parton, a 16+183 f. km szelvényben a jobb parton, és a 15+460 f. km szelvényben a jobb parton történik.

A főút és a csomópontok forgalmi kapacitásának bővítéséből adódó többlet csapadékvizek levezetése késleltetett levezetéssel és csőben való tározással lett megoldva, ez a megoldás egyezik a Vízügyi Igazgatóság előírásával. A konkrét műszaki megoldás az, hogy a bevezetéseknél meglévő végcsatorna jelenlegi méretével és hosszesésével azonos állapotában megmarad, ezzel biztosítva a kiépítés előtti rövid szakaszon a meglévő vízlevezető kapacitást, és a késleltetett lefolyást. A megnövekedett burkolt felületekről érkező többletvízhozam tározására a főút alatti gerincvezeték bővítése és csőben való tározási kapacitás növelése lett előirányozva, megtervezve.

Tevékenység megvalósításának leírása, alkalmazandó technológiák

A megvalósításhoz szükséges engedélyek beszerzését követően a kivitelezési munkálatok térbeli és időbeli ütemezésének, illetve az alkalmazásra kerülő technológiák részletei jelentős mértékben függenek a kiválasztásra kerülő kivitelező eszközparkjától, illetve a gyakorlatban alkalmazott módszereitől.

A tervezett beruházás jellegére való tekintettel, általánosságban elmondható, hogy megvalósítása az alábbi ütemekben, munkafázisokban várható:

- munkaterület kijelölése és átadása kivitelező részére, területfoglalás;

- esetlegesen szükségessé váló anyagnyerőhelyek kialakítása;

- fakivágás, cserjeirtás, humuszeltávolítás;

- földmunkák, tereprendezés;

- esetlegesen szükségessé váló bontási munkák;

- új út és kapcsolódó létesítmények építése;

- vízelvezető, víztelenítő rendszer építése és működése;

- növények telepítése;

- munkaterület átadása a megbízó és üzemeltető részére, üzembe (forgalomba) helyezés.

Tovább a tervezett létesítmény üzemelése során az alábbi eseményekkel lehet számolni:

- forgalom a működés alatt;

- esetleges forgalomváltozás más közlekedési pályákon;

- működőképesség fenntartása (pl. útkarbantartás, téli sózás);

- balesetek, nem természeti eredetű havária.

Tevékenységhez szükséges szállítások

Az építéshez szükséges anyagok szállítása a 4. sz. főúton fog történni déli irányból, az M3 autópálya felől, a lakott területek és belterületi szakaszok elkerülésével.

Már tervbe vett környezetvédelmi létesítmények, intézkedések

A jelenlegi tervek alapján tervezett környezetvédelmi létesítményről, intézkedésről nincs információnk.

Magyarországon új, külföldön már alkalmazott technológia

Magyarországon új, külföldön már alkalmazott technológia bevezetése jelen projekt esetében nem várható.

FORGALMI MODELL

A forgalmi adatokat lásd. a II. Forgalmi mellékletben.

AZ ADATOK BIZONYTALANSÁGA, RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSA

Zajszámítás alapjául szolgáló adatbázis bizonytalansági tényezői az előrebecslés alapjául szolgáló társadalmi és gazdasági folyamatok modellezésének bizonytalanságából adódnak. A folyamatok volumenének meghatározásán túl a gazdaság szereplőinek (vállalkozások) méreteitől (kis és nagyvállalkozás), aktivitásától és tevékenységétől függő tényezőkről van szó. Ez utóbbi adatok szolgálnak alapul a járműtípus megoszlására vonatkozó adatbázis létrehozásának, ahol a bizonytalanság elsősorban a tehergépkocsi forgalom típusmegoszlásának előrebecslésében jelentkezik.

A vízelvezetés tekintetében a csapadékvíz helyben tartása, tározása, az út menti fasorok vonalában történő szikkasztása (szűrősávok kialakításával) fog megtörténni, de a pontos műszaki megoldás az engedélyezési terv készítése során kerül pontosításra.